湖州市华兴城建发展有限公司

湖州市内环（北线）快速化改造工程

环境影响评价信息公示

一、建设项目基本情况

建设项目名称：湖州市内环（北线）快速化改造工程

建设单位名称：湖州市华兴城建发展有限公司

建设地址：项目位于湖州市区北部，改造范围西起西塞山路，东至三环东路

建设性质：改扩建

项目概要：项目建设内容为改造二环北路，线形与现状重合。包括道路总体线形快速化改造、道路断面拓宽、新建高架主线桥、隧道、改造和新建跨河桥梁、交叉口优化、路面结构、人行道铺装的新建和改造、市政管线的迁建与加固及路灯、亮化等。

项目分三期分段实施，一期实施范围为杭长桥北路以西至太湖路及白莲花路至三环东路；二期范围主要实施风荷桥建设，西塞山路至杭长桥北路以西段；三期范围主要实施港湖大桥建设，太湖路至白莲花路段。工程全长9678米（其中一期路段长7968米；二期桥梁长810米；三期桥梁长900米），其中桥梁改造和新建面积约24万平方米，地面道路面积约48万平方米，新建隧道主体洞身长680米，人行桥4座；绿化约7.2万平方米。项目用地总面积75.0792公顷。项目估算总投资318430万元，其中三期的投资分别为247643、35629和35158万元。项目已获湖州市发展和改革委员会立项，立项文号为湖发改审批[2018]195号。

本次环评仅针对一期实施范围（杭长桥北路以西至太湖路及白莲花路至三环东路）。二期、三期建设内容另行报批。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本项目拟选址于湖州市区北部，改造范围西起西塞山路，东至三环东路。途径杭长桥北路、轻纺路、龙溪北路、青铜路、青塘路、体育场路、太湖路、紫云路、四中路、湖山大道（二环东路）、白鱼潭路、朱洪南路、大升路等主要道路。

杭长桥北路以西至太湖路路段：杭长桥北路以西至太湖路段起点桩号为K0+740，以高架型式跨越杭长桥北路后至轻纺路落地，桩号为K1+520，高架桥沿线敏感点为规划的凤西中学、凤西安居工程；接轻纺路于K1+641处为隧道入口，以隧道型式下穿龙溪北路，青铜路，沿线的敏感点为黄家庄小区、龙溪苑小区、凤凰明珠小区、爱山小学（青阳校区）、青阳北区，隧道交青铜路桩号为K2+882，新建隧道主体洞身长680米；后以主辅路型式至青塘路东侧，沿线敏感点为青塘小区；以高架型式连续跨越体育场路、太湖路，沿线敏感点为新世纪外国语学校、金色水岸小区、江南华苑小区、阳光城小区、南庄圩小区、港湖花园小区，与太湖路相交，终点桩号为K4+100。该段道路路段有两座人行天桥，分别位于轻纺路、青塘路处。

白莲花路至三环东路路段：该路段为高架起始点为白莲花路，起始点桩号为K5+020，白莲花路向东至四中路西侧落地，桩号为K5+440，于四中路架设一座人行天桥，沿线的敏感点为日月城中央世家、泰和家园、四中；以主辅路型式至学士路西侧，沿线敏感点为白鱼潭小区、潜庄公寓、环渚学校；以高架型式跨越学士路、二环东路（远期设置互通匝道） 、白鱼潭路后落地，沿线敏感点为米兰花园、剑桥名门小区、湖师附小、幸福里小区；再向东以主辅路型式至三环东路（远期设置立交），终点桩号为K9+233.25，沿线敏感点为玉堂桥小区、湖州师范学院求真学院、怡和家园小区、谈家扇花园小区。

三、主要环境预测情况

- 大气环境影响分析

项目营运期主要大气污染物来自汽车尾气，主要污染因子是CO、氮氧化物。由预测可知，CO、氮氧化物排放源强较小，且本道路及桥梁工程完成后，道路交通状况将比建设前有所好转，建设后可以减少堵车、拥挤等状况，汽车怠速等情况将有所减少，将可以大大减少汽车尾气的排放量。

- 水环境影响分析

施工期生活污水：利用项目沿线的公厕，生活污水经化粪池预处理后排入污水管网入污水处理厂处理，处理后污水厂尾水收集外排管道排放入纳污水体，对周围水体影响较小；施工期冲洗废水、物料流失废水：将收集的径流废水经沉淀处理后排入道路污水管网入污水处理厂处理；投入使用期地表径流水：废水通过城市雨水管网排入附近河道。

3）声环境影响分析

本项目预测结果表明在车流量较大的严劣情况下，夜间会有超标情况发生，为减小交通噪声对外界环境，评价采取如下措施来控制营运期机动车噪声对周围的影响：1、本项目路线采用沥青路面，可从源头降低噪声；2、项目建成后，对超标的敏感点采取安装通风隔声窗的措施，保证敏感点声环境质量达标；3、对高架桥面采用隔声屏障；4、加强道路的日常维护、保养，发现路面破损及时修复，防止因路面破损引起车辆颠簸，造成噪声强度增加。再采取防治措施的前提下预计汽车噪声得到一定的控制，对环境敏感点的影响将会有所缓解。

4）固体废物对环境的影响分析

项目建成投入运营后，产生的固废主要为道路及桥面清扫垃圾，包括碎石、塑料袋、树叶等，由环卫部门清扫后清运，不直接排放，对周围环境基本上没有影响。

四、拟采取的主要环境保护措施及预期效果

本项目主要采取的污染防治措施及预期效果详见下表：

污染防治措施汇总表

| 内容 类型 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 TSP | 1、对易产生扬尘的物资，如水泥、黄砂、灰渣等，不要在开阔地或露天堆放。 2、施工场地定期洒水，施工场地内运输通道及时清扫、冲洗。避免起尘原材料的露天堆放。 3、设置运输车辆冲洗设施。 4、施工工地周围应设置硬质、连续、牢固的围挡。 5、施工道路的清扫保洁和运输车辆的冲洗工作，施工现场废水严禁直接排入城市下水道或河道。 6、钻孔灌注桩施工中产生的泥浆应当使用封闭的专用车辆进行运输，不得排入城市下水道或河道。 7、运输采用全封闭车辆或对半封闭车辆加盖篷布。 8、施工场地应采取必要有效的降尘措施。 | 施工扬尘不会对周边环境造成太大影响。 |
|  | 施工期 沥青 废气 | 采用商品混凝土和沥青进行施工，禁止在现场设置搅拌站。 | 沥青铺设过程所产生沥青烟气的影响范围一般在50m之内，影响范围较小。 |
|  | 投入使用期汽车尾气 CO、THC、NOX | 超标车辆禁止上路；注意道路的日常维护，遇到路面破损应及时修补，同时加强道路的清扫，保持道路的整洁；应结合景观绿化设计。 | 预计对项目所在地和周围环境的影响不大。 |
| 水 污 染 物 | 施工期 生活污水 CODCr 氨氮 | 施工人员生活污水经沿线公用化粪池预处理后经当地污水管网送所在地区的污水处理厂处理。 | 达标排放。 |
|  | 施工期 冲洗废水、物料流失废水 SS | 1、桥梁上部结构不在现场预制，对施工钻渣设置沉淀池进行处理。施工泥浆水经沉淀后，上清液回用于施工场地洒水抑尘、绿化，泥渣用于路基填筑。 2、建议在桥梁施工区域内各设隔油沉淀池，对施工机械冲洗废水集中收集，废水经隔油沉淀处理后回用。 3、砂石料采用外购，混凝土拌和废水以及施工泥浆水，应设置沉淀池干化处理，处理后上清液用于场地除尘绿化。 4、易流失施工建筑物料，应堆放在指定的室内仓库并有防雨棚，四周应有截流沟。 5、严禁将桥墩施工的渣土直接弃至水中，在将渣土运送至岸上的过程中应采取在渣土外围护等防止渣土洒落至水中的措施。 | 处理后用清水池进行收集，最后均回用作为工程、绿化或降尘用水等，不外排。 |
|  | 投入使用期地表径 流水 CODCr SS | 废水通过城市雨水管网排入附近河道。 | 达标排放。 |
| 固 体 废 物 | 施工期 施工固废废弃土石方 | 弃土弃渣分区处理，其中杭长桥北路以西至太湖路交由开发区段内工程使用；白莲花路至三环东路段交由市北分区内工程接收。 | 确保对外环境无影响。 |
|  | 施工期 生活 垃圾 | 生活垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统。 | 确保各类垃圾不随意排放污染环境。 |
|  | 投入使用期道路垃圾 树叶、塑料袋等 | 由环卫部门清运，确保各类垃圾袋装化，并及时清运。 |  |
| 噪 声 | 施工 机械、车辆噪声 | 选用低噪声机械设备；合理布局施工设备，避免同时使用高噪声机械设备，以防造成局部声级过高；合理安排工作时间，禁止在夜间施工。 | 确保施工噪声不对周围环境造成影响。 |
|  | 投入使用期 汽车 运行 噪声 | 建议道路两侧区域种植绿化，有效地隔离和吸收噪声；设计采用低噪声路面和桥面；对噪声严重超标的路段架设隔声屏障，控制行车噪声，加强道路交通、道路运输管理。 | 确保投入使用期噪声不对周围环境造成影响。 |

五、环境影响评价初步结论

湖州市华兴城建发展有限公司湖州市内环（北线）快速化改造工程项目位于湖州市区北部，改造范围西起西塞山路，东至三环东路。项目符合国家及地方产业政策，选址符合当地土地利用规划和城市总体规划，同时符合环境功能区划。项目具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。环评认为，从环保角度来看，本项目是可行的。

由于项目本身在营运期会产生一定的环境影响，因此建设单位应严格执行国家的有关环保法规，切实落实本报告提出的各项污染防治措施和当地政府部门提出的要求、严格执行环保“三同时”，尽量减少项目对周边环境的影响。

六、征求意见的内容

征求意见的对象：受建设项目影响的公民、单位或团体。

征求意见的范围：工程在环境影响、环保措施、对工程建设所持态度等环保方面的意见。

期限和公众意见反馈途径：通过邮件、电话、信件等方式向建设单位或环评单位反馈意见，请务必留下您真实姓名和联系方式，便于我们回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息发布起10个工作日。

七、联系方式

1、建设单位：湖州市华兴城建发展有限公司

联系人：沈敏        电话：2535356

2、环评单位：杭州环保科技咨询有限公司

联系人：汪文斌    电话：2711801

联系地址：杭州市凤起路361号国都商务大厦1208室

3、湖州市环境保护局

联 系 人：沈玉凤

联系电话：2215319

公告发布单位：湖州市华兴城建发展有限公司

公告发布时间：2018年12月12日